附件1

具有爆炸风险化工装置及设施的判定原则

具有爆炸风险的化工装置及设施，是指涉及以下物质或化学反应的装置及设施：

1.爆炸物

是指《危险化学品目录（2015版）》中危险性类别标明为爆炸物的危险化学品（共79种）。

2.具有分解爆炸特性的化学品、化学不稳定性气体

2.1具有分解爆炸特性的化学品，是指在温度、压力、摩擦、撞击、震动、光照等外界某个或多个因素作用下，会发生分解爆炸的化学品（见附件）。

2.2化学不稳定性气体，是指《危险化学品目录（2015版）》中危险性类别标明为化学不稳定性气体的危险化学品。如：氟乙烯、环氧乙烷、甲基乙烯醚、氯乙烯、四氟乙烯、溴乙烯、乙炔等。

3.爆炸性混合物

3.1可燃性气体(包括可燃液体的蒸气或薄雾)与空气或其它助燃性气体混合形成的爆炸性混合气体，达到爆炸极限后遇点火能引起爆炸。如：乙烯、丙烯、丙烷等可燃气体和汽油、石脑油、原油、苯、甲醇、丙酮、乙醚等可燃液体的蒸气或薄雾。

3.2化学品遇水遇湿发生强烈反应并放出易燃气体，与空气或其它助燃性气体混合形成的爆炸性混合气体，达到爆炸极限后遇点火能引起爆炸。如：金属钠、金属镁、烷基铝、甲醇钠、氢化镁、电石等。

3.3强氧化剂遇还原剂发生强烈反应导致爆炸。如：高锰酸钾、高氯酸钾、高氯酸锂、氯酸钾、氯酸钠、高浓度氧气等。

3.4强还原剂遇氧化剂发生强烈反应导致爆炸。如：氢气、苯磺酸、保险粉等。

3.5其它混合后具有爆炸特性的化学品。

4.可燃粉尘（纤维）

可燃粉尘（纤维）是指具有可燃性的固体微细粉尘（纤维）以一定浓度呈悬浮状态分散于空气中，当混合量达到爆炸浓度极限时，给予引燃能量则会引起爆炸。如：铝粉、锌粉、塑料粉末、合成树脂粉末、纤维、煤粉、有机合成药品的中间体等。

5.可能发生爆炸的失控反应

此类化学反应的失控反应，其反应速度、温度、压力等失去控制时，反应热无法及时移除、反应压力无法及时释放等，导致反应容器爆炸（裂）或剧烈反应爆炸。

对爆炸导致的人员损伤范围，应当根据上述危险物质的在线量，参照《法庭科学 爆炸物爆炸威力检验方法》（GB/T 41777）和《烟花爆竹 烟火药TNT当量测定方法》（AQ/T 4105）等标准的TNT当量测定方法，对爆炸物或者具有分解爆炸特性化学品、化学不稳定性气体、爆炸性混合物、可燃粉尘（纤维）的TNT当量进行计算；根据TNT当量计算结果，参照《法庭科学 爆炸物爆炸威力检验方法》（GB/T 41777）第5.4条进行评估,划定具有爆炸风险装置设施的人员损伤范围。

附：具有分解爆炸危险性的常见化学品名录

附：

具有分解爆炸危险性的常见化学品名录

| 序号 | 目录中序号 | 危险化学品名称 | CAS号 | 物理危险性 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 217 | 叠氮化钠 | 26628-22-8 | 加热300℃时分解 |  |
| 2 | 593 | 2,4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 沸点：312.1°C at 760 mmHg |  |
| 3 | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | 在310.7℃发生分解 | 爆炸物 |
| 4 | 607 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 沸点300℃；沸点：大于250℃（分解） |  |
| 5 | 799 | 高氯酸铵 | 7790-98-9 | 200℃时分解 |  |
| 6 | 865 | 过氧苯甲酸叔丁酯 | 614-45-9 | 开始分解温度 约60℃ ；半衰期分解温度 166°C(1分钟),105°C(10小时) |  |
| 7 | 872 | 过氧化二苯甲酰 | 94-36-0 | 加热至103-105℃以上时，可能发生爆炸 |  |
| 8 | 906 | 过氧化氢异丙苯 | 80-15-9 | 加热到大约150℃时，可能发生爆炸。 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 9 | 926 | 过氧乙酸 | 79-21-0 | 加热时可能发生爆炸；极不稳定。在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性 |  |
| 10 | 1530 | 氯酸铵 | 10192-29-7 | 加热至100℃以上即发生爆炸 |  |
| 11 | 1595 | 偶氮二异庚腈（2,2'-偶氮二(2,4-二甲基戊腈)） | 4419-11-8 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 12 | 1600 | 偶氮二异丁腈（2,2'-偶氮二(2-甲基丙腈)） | 78-67-1 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 13 | 2208 | 硝化纤维素（硝化棉） | 9004-70-0 | 与禁配物混合，能引起膨胀、分解或爆燃。 | 爆炸物 |
| 14 | 2263 | 硝基胍 | 556-88-7 | 与禁配物混合，能引起膨胀、分解或爆燃 | 爆炸物 |
| 15 | 2276 | 硝基脲 | 556-89-8 | 受热80℃开始分解，爆燃点180℃； 与禁配物混合，能引起膨胀、分解或爆燃 | 爆炸物 |
| 16 | 2286 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 与木材、纸张、油类或金属粉末等可燃物质接触，能引起自燃或剧烈分解。 | 爆炸物 |
| 17 | 2300 | 硝酸胍 | 506-93-4 | 熔点232℃（分解），爆燃点275℃ |  |
| 18 | 2320 | 硝酸羟胺 | 13465-08-2 | 加热至100℃以上发生爆炸 | 爆炸物 |
| 19 | 2812 | 重氮氨基苯 | 136-35-6 | 受热在100℃以上时发生爆炸 |  |
| 20 | / | 过氧化甲乙酮 |  | >80℃（分解），温度高于100 ℃时即发生爆炸 | 不在目录中，含氧有机物 |
| 21 | 50 | 苯-1,3-二磺酰肼[糊状,浓度52%] | 4547-70-0 |  |  |
| 22 | 64 | 苯磺酰肼 | 80-17-1 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。 狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 23 | 102 | 4-[苄基(乙基)氨基]-3-乙氧基苯重氮氯化锌盐 |  |  |  |
| 24 | 291 | 二(苯磺酰肼)醚 | 80-51-3 | 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 25 | 345 | 二甘醇双(碳酸烯丙酯)和过二碳酸二异丙酯的混合物[二甘醇双(碳酸烯丙酯)≥88%,过二碳酸二异丙酯≤12%] |  |  |  |
| 26 | 348 | 1,3-二磺酰肼苯 | 26747-93-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |
| 27 | 407 | 4-二甲基氨基-6-(2-二甲基氨乙基氧基)甲苯-2-重氮氯化锌盐 | 135072-82-1 |  |  |
| 28 | 632 | N,N'-二亚硝基-N,N'-二甲基对苯二酰胺 | 133-55-1 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。 狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 29 | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 101-25-7 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。 狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 30 | 772 | 氟硼酸-3-甲基-4-(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 36422-95-4 |  |  |
| 31 | 1190 | N-甲酰-2-硝甲基-1,3-全氢化噻嗪 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 32 | 1305 | 硫酸-2,5-二乙氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯 | 32178-39-5 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 33 | 1323 | 硫酸氢-2-(N-乙羰基甲氨基)-4-(3,4-二甲基苯磺酰)重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 34 | 1481 | 氯化锌-2-(2-羟乙氧基)-1(吡咯烷-1-基)重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 35 | 1482 | 氯化锌-2-(N-氧羰基苯氨基)-3-甲氧基-4-(N-甲基环己氨基)重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 36 | 1483 | 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-(4-甲苯磺酰)重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 37 | 1484 | 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-苯璜酰重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 38 | 1485 | 氯化锌-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯 | 26123-91-1 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 39 | 1486 | 氯化锌-3-(2-羟乙氧基)-4(吡咯烷-1-基)重氮苯 | 105185-95-3 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 40 | 1487 | 氯化锌-3-氯-4-二乙氨基重氮苯 | 15557-00-3 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 41 | 1488 | 氯化锌-4-苄甲氨基-3-乙氧基重氮苯 | 4421-50-5 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 42 | 1489 | 氯化锌-4-苄乙氨基-3-乙氧基重氮苯 | 21723-86-4 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 43 | 1490 | 氯化锌-4-二丙氨基重氮苯 | 33864-17-4 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 44 | 1491 | 氯化锌-4-二甲氧基-6-(2-二甲氨乙氧基)-2-重氮甲苯 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 45 | 1594 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基-4-甲氧基戊腈) | 15545-97-8 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 46 | 1595 | 2,2'-偶氮-二-(2,4-二甲基戊腈) | 4419/11/8 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 47 | 1596 | 2,2'-偶氮二-(2-甲基丙酸乙酯) | 3879-07-0 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 48 | 1597 | 2,2'-偶氮-二-(2-甲基丁腈) | 13472-08-7 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 49 | 1598 | 1,1'-偶氮二环己腈 | 2094-98-6 | 热、化学反应、摩擦以及撞击均会导致该物质发生分解反应或自燃 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。 狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 50 | 1644 | 3-(2-羟基乙氧基)-4-吡咯烷基-1-苯重氮氯化锌盐 |  | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 51 | 1855 | 1-三氯锌酸-4-二甲氨基重氮苯 |  | 自反应物质和混合物，E型 |  |
| 52 | 2027 | 四氟硼酸-2,5-二乙氧基-4-吗啉代重氮苯 | 4979-72-0 | 自反应物质和混合物，D型 |  |
| 53 | 2062 | 四氯锌酸-2,5-二丁氧基-4-(4-吗啉基)-重氮苯(2:1) | 14726-58-0 | 自反应物质和混合物，E型 |  |
| 54 | 2360 | D型2-重氮-1-萘酚磺酸酯混合物 |  | 热、化学反应、摩擦以及撞击均会导致该物质发生分解反应或自燃。 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。 狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 55 | 2808 | 2-重氮-1-萘酚-4-磺酸钠盐 | 64173-96-2 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 56 | 2809 | 2-重氮-1-苯酚-5-磺酸钠 | 2657-00-3 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 57 | 2810 | 3-重氮-4-氧-3,4-二氢-1-萘磺酰氯 | 36451-09-9 | 遇热或投入火中可能会发生爆炸性分解反应。狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 58 | 2811 | 2-重氮-1-萘酚-5-磺酰氯 | 3770-97-6 | 任何点火源，即摩擦、受热、火花或火焰都可能引起火灾和爆炸。 |  |
| 59 | 260 | 对䓝基化过氧氢 | 39811-34-2 |  |  |
| 60 | 280 | 二-(1-羟基环己基)过氧化物 | 2407-94-5 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 61 | 281 | 二-(2-苯氧乙基)过氧重碳酸酯 | 41935-39-1 |  |  |
| 62 | 283 | 二-(2-甲基苯甲酰)过氧化物[含量≤87%] | 3034-79-5 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |
| 63 | 285 | 二-(2-新癸酰过氧异丙基)苯 |  |  |  |
| 64 | 287 | 二-(3,5,5-三甲基己酰)过氧化物 | 3851-87-4 | 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火. 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |
| 65 | 288 | 2,2-二-[4,4-二(叔丁基过氧)环己基]丙烷 | 1705-60-8 |  |  |
| 66 | 289 | 二-(4-甲基苯甲酰)过氧化物[硅油糊状物,含量≤52%] | 895-85-2 | 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火. 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |
| 67 | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 15520-11-3 | 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火. 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |
| 68 | 292 | 1,6-二-(过氧化叔丁基-羰基氧)己烷 | 36536-42-2 |  |  |
| 69 | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷 | 6731-36-8 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 70 | 296 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丙烷 | 4262-61-7 |  |  |
| 71 | 297 | 3,3-二-(叔丁基过氧)丁酸乙酯 | 55794-20-2 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 72 | 298 | 2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷 | 2167-23-9 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 73 | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷 | 3006-86-8 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 74 | 301 | 二-(叔丁基过氧)邻苯二甲酸酯 |  |  |  |
| 75 | 302 | 3,3-二-(叔戊基过氧)丁酸乙酯 | 67567-23-1 | 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 76 | 303 | 2,2-二-(叔戊基过氧)丁烷 | 13653-62-8 |  |  |
| 77 | 374 | 2,5-二甲基-2,5-二-(2-乙基己酰过氧)己烷[含量≤100%] | 13052-09-0 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 78 | 375 | 2,5-二甲基-2,5-二-(3,5,5-三甲基己酰过氧)己烷 |  |  |  |
| 79 | 376 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)-3-己烷 | 1068-27-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 80 | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷 | 78-63-7 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 81 | 378 | 2,5-二甲基-2,5-二氢过氧化己烷 | 3025-88-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 82 | 379 | 2,5-二甲基-2,5-双(苯甲酰过氧)己烷 | 2618-77-1 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 83 | 380 | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)-3-己炔 | 1068-27-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 84 | 571 | 二肉豆蔻基过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 53220-22-7 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 85 | 573 | 二叔丁基过氧化物 | 110-05-4 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 86 | 574 | 二叔丁基过氧壬二酸酯 | 16580-06-6 |  |  |
| 87 | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷 | 15667-10-4 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 88 | 576 | 二-叔戊基过氧化物 | 10508-09-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 89 | 717 | 二正丙基过氧重碳酸酯 | 16066-38-9 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 90 | 720 | 二-正丁基过氧重碳酸酯 | 16215-49-9 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 91 | 853 | 过二碳酸二-(2-乙基己)酯 | 16111-62-9 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 92 | 854 | 过二碳酸二-(2-乙氧乙)酯 | 52373-74-7 |  |  |
| 93 | 855 | 过二碳酸二-(3-甲氧丁)酯 | 52238-68-3 |  |  |
| 94 | 861 | 过新庚酸-1,1-二甲基-3-羟丁酯 | 110972-57-1 |  |  |
| 95 | 862 | 过新庚酸枯酯 | 104852-44-0 |  |  |
| 96 | 863 | 过新癸酸叔己酯[含量≤71%,含A型稀释剂≥29%] | 26748-41-4 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 97 | 864 | 过氧-3,5,5-三甲基己酸叔丁酯 | 13122-18-4 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 98 | 866 | 过氧丁烯酸叔丁酯 | 23474-91-1 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 99 | 867 | 过氧化苯甲酸叔戊酯 | 4511-39-1 | 受热能引起膨胀或剧烈分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 100 | 868 | 过氧化丙酰 | 3248-28-0 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。 该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。 |  |
| 101 | 869 | 过氧化二-(2,4-二氯苯甲酰) | 133-14-2 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 102 | 870 | 过氧化-二-(3,5,5-三甲基-1,2-二氧戊环) |  |  |  |
| 103 | 871 | 过氧化二-(4-氯苯甲酰) | 94-17-7 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 104 | 875 | 过氧化二癸酰[含量≤100%] | 762-12-9 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 105 | 876 | 过氧化二琥珀酸 | 123-23-9 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。禁止超过可控制温度，以防自催化分解反应的发生。受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。本物质可以剧烈燃烧；其自催化的分解反应会产生大量气体。 |  |
| 106 | 877 | 2,2-过氧化二氢丙烷 | 2614-76-8 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 107 | 878 | 过氧化二碳酸二(十八烷基)酯 | 52326-66-6 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 108 | 879 | 过氧化二碳酸二苯甲酯 | 2144-45-8 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 109 | 880 | 过氧化二碳酸二乙酯[在溶液中,含量≤27%] | 14666-78-5 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃。该物质对温度升高非常敏感；但温度高于可控制温度时，可能发生剧烈分解反应并且会着火。禁止超过可控制温度，以防自催化分解反应的发生。受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。本物质可以剧烈燃烧；其自催化的分解反应会产生大量气体。 |  |
| 110 | 881 | 过氧化二碳酸二异丙酯[52%＜含量≤100%] | 105-64-6 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 111 | 882 | 过氧化二乙酰[含量≤27%,含B型稀释剂≥73%] | 110-22-5 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 112 | 883 | 过氧化二异丙苯 | 80-43-3 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 113 | 884 | 过氧化二异丁酰[含量≤32%,含B型稀释剂≥68%] | 3437-84-1 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 114 | 885 | 过氧化二月桂酰 | 105-74-8 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 115 | 886 | 过氧化二正壬酰 |  |  |  |
| 116 | 887 | 过氧化二正辛酰 | 762-16-3 | 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 117 | 889 | 过氧化环己酮 | 78-18-2 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 118 | 890 | 过氧化甲基环己酮[含量≤67%,含B型稀释剂≤33%] | 11118-65-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 119 | 891 | 过氧化甲基乙基酮[10%＜有效氧含量 ≤10.7%,含A型稀释剂≥48%] | 1338-23-4 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 120 | 892 | 过氧化甲基异丙酮 | 182893-11-4 |  |  |
| 121 | 893 | 过氧化甲基异丁基酮[含量≤62%,含A型稀释剂≥19%] | 28056-59-9 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 122 | 896 | 过氧化邻苯二甲酸叔丁酯 | 15042-77-0 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 123 | 900 | 过氧化氢苯甲酰 | 93-59-4 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 124 | 901 | 过氧化氢对孟烷 | 80-47-7 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 125 | 902 | 过氧化氢二叔丁基异丙基苯 | 25155-25-3 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 126 | 904 | 过氧化氢叔丁基 | 75-91-2 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 127 | 905 | 过氧化氢四氢化萘 | 771-29-9 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 128 | 907 | 过氧化十八烷酰碳酸叔丁酯 |  |  |  |
| 129 | 908 | 过氧化叔丁基异丙基苯 | 3457-61-2 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 130 | 909 | 过氧化双丙酮醇[含量≤57%,含B型稀释剂≥26%,含水≥8%] | 54693-46-8 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 131 | 913 | 过氧化新庚酸叔丁酯 | 26748-38-9 |  |  |
| 132 | 914 | 1-(2-过氧化乙基己醇-1,3-二甲基丁基过氧化新戊酸酯 | 228415-62-1 |  |  |
| 133 | 916 | 过氧化乙酰丙酮 | 37187-22-7 | 受热能引起膨胀或剧烈分解。 |  |
| 134 | 917 | 过氧化异丁基甲基甲酮 | 37206-20-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 135 | 918 | 过氧化月桂酸 | 2388/12/7 |  |  |
| 136 | 919 | 过氧化二异壬酰[含量≤100%] | 3851-87-4 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 137 | 920 | 过氧新癸酸枯酯[含量≤52%,在水中稳定弥散 ]过氧新癸酸枯酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] 过氧新癸酸枯酯[含量≤87%,含A型稀释剂≥13%] | 26748-47-0 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 138 | 921 | 过氧新戊酸枯酯[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | 23383-59-7 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 139 | 922 | 1,1,3,3-过氧新戊酸四甲叔丁酯 | 22288-41-1 |  |  |
| 140 | 923 | 过氧异丙基碳酸叔丁酯 | 2372-21-6 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 141 | 924 | 过氧重碳酸二环己酯 | 1561-49-5 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 142 | 925 | 过氧重碳酸二仲丁酯 | 19910-65-7 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 143 | 927 | 过乙酸叔丁酯 | 107-71-1 | 受热或接触明火，有中等程度的爆炸性危险。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 144 | 1229 | 聚醚聚过氧叔丁基碳酸酯 |  | 有机过氧化物，E型 |  |
| 145 | 1247 | 联十六烷基过氧重碳酸酯 | 26322-14-5 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 146 | 1345 | 3,3,6,6,9,9-六甲基-1,2,4,5-四氧环壬烷 | 22397-33-7 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 147 | 1421 | 3-氯苯过氧甲酸 | 937-14-4 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 148 | 1633 | 3-羟基-1,1-二甲基丁基过氧新癸酸 | 95718-78-8 |  |  |
| 149 | 1651 | 2,6,6-三甲基二环[3.1.1]庚烷基氢过氧化物 | 28324-52-9 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 150 | 1811 | 2,4,4-三甲基戊基-2-过氧化苯氧基乙酸酯 | 59382-51-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 151 | 1916 | 3,6,9-三乙基-3,6,9-三甲基-1,4,7-三过氧壬烷 | 24748-23-0 |  |  |
| 152 | 1975 | 叔丁基过氧-2-甲基苯甲酸酯 | 22313-62-8 |  |  |
| 153 | 1976 | 1,1-二甲基乙基-2-乙基过氧己酸酯 | 3006-82-4 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 154 | 1977 | 叔丁基过氧-2-乙基己酸酯和2,2-二-(叔丁基过氧)丁烷的混合物 |  | 有机过氧化物，D型 |  |
| 155 | 1978 | 叔丁基过氧-2-乙基己碳酸酯 | 34443-12-4 |  |  |
| 156 | 1979 | 叔丁基过氧丁基延胡索酸酯 |  | 有机过氧化物，D型 |  |
| 157 | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯 |  | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 158 | 1981 | 叔丁基过氧新癸酸酯 | 26748-41-4 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 159 | 1982 | 2,2-二甲基过氧丙酸-1,1-二甲基乙基酯 | 927-07-1 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 160 | 1983 | 1-(2-叔丁基过氧异丙基)-3-异丙烯基苯 | 96319-55-0 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 161 | 1984 | 叔丁基过氧异丁酸酯 | 109-13-7 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 162 | 1985 | 叔丁基过氧硬酯酰碳酸酯 |  | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 163 | 1988 | 2-乙基过氧己酸-1,1-二甲基丙酯 | 686-31-7 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 164 | 1989 | 叔戊基过氧化氢 | 3425-61-4 |  |  |
| 165 | 1990 | 过氧化新戊酸叔戊酯 | 29240-17-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 166 | 1991 | 叔戊基过氧新癸酸酯 | 68299-16-1 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 167 | 2001 | 2,2-双-[4,4-二(叔丁基过氧化)环己基]丙烷 |  | 有机过氧化物，D型 |  |
| 168 | 2007 | 4,4-双-(过氧化叔丁基)戊酸正丁酯 | 995-33-5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 169 | 2008 | 双过氧化壬二酸 | 1941-79-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 170 | 2009 | 双过氧化十二烷二酸 | 66280-55-5 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 171 | 2031 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧-2-乙基己酸酯 | 22288-43-3 | 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应。 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应。 |  |
| 172 | 2032 | 1,1,3,3-四甲基丁基过氧新癸酸酯 | 51240-95-0 |  |  |
| 173 | 2033 | 1,1,3,3-四甲基丁基氢过氧化物 | 5809/8/5 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 174 | 2676 | 乙酰过氧化磺酰环己烷 | 3179-56-4 | 有机物燃烧产生的其他典型热解产物。 |  |
| 175 | 2690 | 异丙基异丙苯基氢过氧化物 | 26762-93-6 | 摩擦、撞击、受热或密封环境能引发爆炸。 受热能引起膨胀或分解，导致容器急剧破裂。 |  |
| 176 | 981 | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 物质受热或接触火焰可能会产生爆炸性分解。 |  |
| 177 | 1158 | 甲氧基乙烯 | 107-25-5 | 物质加热或暴露于火中可能会产生爆炸性分解。 |  |
| 178 | 1201 | 甲氧基乙烷 | 540-67-0 | 物质加热或暴露于火中可能会产生爆炸性分解。 |  |
| 179 | 1980 | 叔丁基过氧二乙基乙酸酯[含量≤100%] | 2550-33-6 | 热、化学反应、摩擦或撞击可能会导致物质发生分解反应或自燃 受热或被投入火中时可能会发生爆炸性分解反应 存放在狭小空间可能会导致发生爆炸性分解反应 |  |